(0-8A-304-02)[2002.07]

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告                  2023年8月12日

| 部 門 |  | 職 稱 | 姓 名 |  | 出國地區 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一廠技服部 |  | 工程師 | 江富誠 |  | 越南 |
| 出國類別 |  | 營業 受訓 其他 |  |  |  |
| 出國事由 |  | 例行訪視技服、教育訓練、產品推廣、客戶交流 |  |  |  |
| 出國期間 |  | 自 2023年8月7日 起 至 2023年 8月 12日 |  |  |  |
| 重 點 摘 要 | 1.參訪摘要： 1.1本次進行客戶教育訓練、技術服務、新產品介紹與資訊交流(共計6家廠商)。 1.2宇衍、越一科技與哈囉科技為合作關係，宇衍為臺灣貿易商出貨到越南越一科技，哈囉科技進行設備及廠區架設，越一藉由哈囉科技導入化學品銷售。 1.3對哈囉科技進行鋁陽極染料、原理、無鎳封孔劑、活性檢測劑及型材染料介紹與說明，此次教育訓練哈囉科技共計有7名同仁參與。 1.4哈囉科技張總經理詢問硬質陽極與普通陽極條件的差異，職指出最大的差異在於陽極溫度，一個是18~20°C，一個是低溫約-5~5°C，另外在陽極過程中普通陽極使用全程固定電壓，而硬質陽極會採用梯度升電壓的陽極處理方式，另外硬質陽極的陽極時間大多都是60分鐘以上，生成較高膜厚。 1.5哈囉科技張總經理對活性檢測劑有興趣，認為該產品可以有效判斷染液的狀況。 1.6 ANOTECH執行長表示是否可以降低三酸拋光時所產生的黃煙，職表示在業界的方式是分別加入尿素2g/L與硫酸銅3g/L，該執行長表示會進行測試。 1.7在AT COATING進行無鎳封孔劑的介紹，該董事長表示雖然沒有環保的要求，但是可以減少流色，得到較高飽和度是很好的，因此希望越南辦事處可以提供樣品進行測試。 2.結論： 本次出差得知越南市場也受到全球不景氣衝擊，產能剩30~40%。染料市場供應商除原有日、歐系產品外，也見到大陸低價產品(柏安美)。越南鋁陽極產業早期皆使用奧野產品（如TAC BLACK 415），職認為藉由市場不景氣及製造商為了降低成本，可以將永光的對抗產品(Black SL-03)導入來擴大市占率。 |  |  |  |  |
| 申 請 單 位 | 廠(處)長： 經(副)理： |  |  |  |  |
| 董 事 長 |  |  |  | 總 經 理 |  |